耳鼻喉手术显微镜技术参数要求

- 主镜:

  - ★全复消色差镀膜透镜，高清对比度清晰度；

  - ★工作距离：单一物镜聚焦范围200mm--470mm，电动连续可调；

  - ★放大倍率: 电动连续变倍，放大倍率1：6；

  - ★12.5x双筒主目镜，总放大倍数范围1.5x-16x连续可调；

  - ★主目镜倾角0°~180°可调，可折叠，镜筒金属材质抗老化、抗漏光；

  - ★主目镜屈光补偿：-6D到+5D，瞳孔间距可调；

  - ★具有XY移动功能，电动调节；

  - 多功能电磁锁开关手柄, 可编程控制照相录像及变倍、变焦、光亮度。

二．助手镜：

2.1．12.5x立体双目助手镜筒，可折叠，倾角0°~180°可调，瞳孔间距可调。

三、照明系统：

3.1、传输方式：光导纤维；

3.2、主光源及备用灯光源：均大于或等于150W氙灯。

四、支架：

4.1.★落地式支架、全电磁锁控制，有分级解锁；

4.2.★一键式自动平衡系统, 可一分钟内快速完成整个系统的平衡调节；

4.3．主镜上方小监视器实时显示放大倍数，工作距离，光源亮度；

4.4．触摸式液晶操控面板，可对参数和手柄功能进行设定；

4.5．预设导航接口，可直接连接导航。

五．摄像系统

5.1.★内置原厂1080P全高清摄像系统，封闭的内部走线结构，无需分光器、外接连线、转接视频系统接口，易于清洁维护；

5.2. 无线数码影像工作站一套：

5.2.1显示器：21英寸以上LED高清显示器，16:9；分辨率1920×1080；

5.2.2.电脑参数：2.7GHz四核Intel Core i5处理器；8GB内存；1TB硬盘；

5.2.3.NVIDIA GeForce GT 640M 显卡；

5.2.4.目前市场主流操作系统、软件版本、软件功能可实现全高清实时显示、高品质录像、视频可后期处理(剪切、合成、导出)；视频兼容：1080p (60Hz/50Hz/30Hz/25Hz)、1080i(30Hz/29.94Hz/25Hz)、720p；

5.2.5.视频传输方式：无线(DVI、HDMI)。

六、售后服务

6.1 由厂家终身负责，并出具承诺书。

6.2 质保期：验收合格后保修不低于一年。