| 转运监护仪 9台（救护车6台+科室患者外出检查3台） |  |
| --- | --- |
| 1 | 硬件结构 |
| *1.1 | 原装进口 |
| 1.2 | 主机显示器一体化设计。 |
| 1.3 | 无风扇等散热装置。 |
| 1.4 | 医用专业显示器：≥8英寸彩色XGA TFT显示器, 分辨率≥800*600。 |
| *1.5 | 中文操作界面，标配触摸屏操作 |
| 1.6 | 4通道波形显示。 |
| 1.7 | 三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察。 |
| 1.8 | 具备网络接口。 |
| 1.9 | 具备内置锂电池，工作时间 ≥3小时。 |
| 2 | 基本参数：心电/呼吸，血氧，灌注指数，脉搏/心率，无创血压 |
| 2 | 用户界面 |
| 2.1 | 可自定义屏幕显示方式 ≥18种，波形和数值的大小、位置任意调节。 |
| 2.2 | 支持波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。 |
| 3 | 测量性能及软件 |
| 3.1 | 心电，配备美国心脏学会AHA以及美国麻省理工学院MIT认证的心电算法。 |
| 3.1.1 | 成人、儿童、新生儿中文分析软件 |
| 3.1.2 | 心率：15-300次/分 |
| 3.1.3 | 具备≧13种心律失常分析 |
| *3.1.4 | 标配3/5/12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新；支持QT及QTc分析，实时显示数值。 |
| 3.2 | 呼吸：阻抗法，适用于成人、儿童、新生儿 |
| 3.3 | 支持成人、儿童、新生儿无创血压检测 |
| 3.4.1 | 血氧饱和度监测范围：0-100% |
| 3.4.2 | 支持成人、小儿、新生儿专用指套式或包裹式传感器 |
| 3.5 | 支持氧心呼吸图 |
| 3.6 | 可储存48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾。 |