多导睡眠记录仪（便携式）技术参数

一、 硬件系统技术参数

1、 通道数：≥36通道

★2、脑电（≥8通道）、心电、肌电（3导下颌肌电）、眼电、口鼻气流、血氧饱和度、呼吸运动、鼾声、体位。后期可扩展通道如呼末CO2、经皮CO2、PH 、NPT、食道压、模拟驾驶系统、动物实验、PTT、压力滴定等。

3、记录盒体积小巧、重量轻便（重量≤250g，包含电池），方便患者携带。

4、无线实时监测和数据卡存储监测两种方式，患者可自由移动。

★5、可用于睡眠监测室监测或移动式监测，采用无线蓝牙数据传输方式，记录盒和计算机之间无电缆连接，患者活动不受限制。

★6、记录盒内置液晶显示屏，以便即时查看所有通道的连接状况、实时显示每通道波形，避免患者的数据采集失败。

7、内置体位传感器、血氧饱和度仪和压力传感器。

- 8 、记录盒节能省电，可使用两节5-AA碱性电池供电，可工作48小时以上，无需使用原厂特殊锂电池供电，减少使用成本。

二、睡眠软件技术参数：

1、睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。

2、软件具备在记录病人数据的同时可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动分析和人工分析两种方式。

3、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用不同扫描速度同屏显示，同步分析，确保信号互补干扰，可以三坪显示。

4、专业强大的PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。

5、采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警。

6、采用开放式通道设置，通道扩展性强，可任意增加信号导联，使采集的信号得到正确的分析。

★7、功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等。为医生进行睡眠分期提供帮助、多发小睡试验（MSLT）和清醒维持试验（MWT）。

8、采用Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。

★9、具备RBD特殊事件分析软件，可以分析REM期肌张力增高程度，给帕金森等神经科方面的疾病提供帮助

10、可分析其他睡眠厂家的数据。数据可输出多种格式标准数据EDF格式输出、MATLAB 格式输出、ASCII 格式输出。

11、FFT脑能量分析软件，可以对整夜脑电分析也可以片段分析，统计不同脑波的频域范围，并提供数值分析报告。

12、具备呼吸流速-容量环，监测上呼吸道阻力变化；直观分析低通气和呼吸暂停。

13、具备教学软件。实现同一病例多人次分析数据对比。

14、具备PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能判断血压与呼吸事件相关性。

★15、CAP分析并可出具报告、REM密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸努力相关性微觉醒并可出具报告。

- 具有 ≥128个书签功能，可快速插入书签能够准确查找异常事件。

- 三、主机配置要求

CPU：英特尔i5处理器（ ≥3.2GHz）、内存：≥4G、硬盘：≥1T、光盘驱动器：DVD-R/W、操作系统： Windows 7、显示器：21”液晶显示屏、打印机：黑白激光。

- 视频技术要求、

- 红外高清IP网络数字视频，采用MPEG-4压缩方式，提供双窗口（整体，局部特征）功能，记录桢频及图像大小可调，快速方便的视频编辑工具可以任意剪辑。

- 睡眠测量网络中心要求

- （一）、总体要求：睡眠测量网络系统包括：存储服务器，睡眠分析工作站、不间断电源、床旁监测器、呼叫系统，机架，脑电放大器专用机柜等。

- （二）、功能要求

- 1、服务器要求：配备专业的数据存储服务器，用于睡眠采集终端的数据存储和备份，要求容量不小于120T。

- 2、工作站要求：工作站于采集记录的同时，在各工作站上，可自由选择调阅各主机上的睡眠脑电数据，并可进行分析、剪辑、加入注释报告等工作

## （三）、配置要求

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高容量服务器 | - 1套 | - 不小于120T |
| - 2 | - 工作站 | - 2套 | - 每套含电脑主机、显示器及系统软件 |
| - 3 | - 床旁监视器 | - 4台 | - 22寸以上，用于病人的床旁数据的显示 |
| - 4 | - 呼叫系统 | - 1套 | - 呼叫系统包含中控设备1套，可接10个床边接口，床边呼叫器5套。 |
| - 5 | - 放大器机柜 | - 5台 | - 专用放大器机柜，用于脑电放大器等相关附件的存放。 |
| - 6 | - 机架 | - 1套 | - 能放置服务器，隔离电源，主机等仪器设备。 |
| - 7 | - 机柜 | - 1套 | - 用于电脑、服务器等的存放。 |
| - 8 | - 不间断电源 | - 1套 | - 不小于1.8万瓦。 |