超声乳腺诊断系统技术参数表

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 系统基本参数 |
| 1.1 | 电源条件：AC220V，50Hz |
| 1.2 | 整机功率：≤500VA |
| 1.3 | 整机重量：≤ 90Kg |
| 1.4 | 运行环境要求：温度范围10℃～30℃，相对湿度范围 ≤ 70% |
| 2 | 光散射系统 |
| 2.1 | 激光器：双波长光纤耦合连续半导体激光器 工作波长：700nm~790nm和800nm~900nm |
| 2.2 | 光学探头： - 9个散射光发射点 - 10个散射光探测点 |
| ＊2.3 | 超声探头： - 高频线阵型超声探头 - 探头频率：5MHz～12MHz |
| 2.4 | 复合探头：光散射/高频线阵型超声探头 |
| 3 | 超声系统 |
| 3.1 | 外置，可扩展 |
| 3.2 | 彩色多普勒血流显像 |
| 3.3 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| ＊3.4 | 空间及时间分辨率符合GB10152-2009的相关规定 |
| ＊3.5 | 超声安全：超声安全要求符合GB 9706.9-2008的要求。 |
| 4 | 操作功能 |
| 4.1 | 具有病人信息输入、存储、调用及查看功能； |
| 4.2 | 具有超声图像动态和静态显示功能； |
| 4.3 | 具有超声图像灰度和对比度调节功能； |
| 4.4 | 具有超声多图片采集功能； |
| 4.5 | 具有双模式数据采集功能（光学数据、超声图像采集）； |
| 4.6 | 具有光学断层图像及特征数值显示功能； |
| 4.7 | 具有报告输出功能。 |
| 5 | 功能成像 |
| 5.1 | 数据采集：多波长，多光源扫描、多探头并行采集 |
| 5.2 | 采集方向：水平 |
| 5.3 | 三维光散射断层成像 |
| 5.4 | 一次采集时间：≤ 6s |
| 5.5 | 探测灵敏度：小于20ppm（百万分之二十） |
| 6 | 数据管理 |
| 6.1 | 数据存取：病人姓名，病人ID |
| 6.2 | 功能：存储，删除，存档等 |
| 6.3 | 图像压缩 ：不需要 |
| 7 | 报告输出 |
| 7.1 | 综合诊断结果以SDI/BI-RADS分级方式显示，供医生参考 |
| 7.2 | 综合图像：超声图像和光成像的切片图像 |
| 7.3 | 文件输出：中文格式 |
| 7.4 | 打印输出：彩色打印 |