| 高端便携式超声诊断系统技术参数 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 一 | 设备要求：高端便携式彩色多普勒超声诊断仪 |
| 二 | 数量：1台 |
| *三 | 设备档次及用途：所投机型必须具备FDA或CE国际认证，且为各厂家最高端便携式彩超；必须满足介入、血管、浅表、腹部、妇科、产科、腔内、急诊等相关临床诊断工作。主机系统具有持续升级能力的设计，以满足将来扩展的新技术之临床应用需求。 |
| 四 | - 主要技术规格及系统概述： |
| 1. | - 主机系统性能概括： |
| *1.1 | - 监视器：≥15英寸高分辨率彩色液晶监视器 |
| 1.2 | 数字化通道数≥500,000 |
| 1.3 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 1.4 | 数字化彩色及能量多普勒单元 |
| 1.5 | - 数字化频谱多普勒显示和分析 |
| 1.6 | - 数字化波束形成器 |
| 1.7 | 多角度空间复合成像技术 |
| 1.8 | 智能化斑点噪声抑制技术 |
| 1.9 | 一键自动优化功能 |
| 1.10 | 二维图像自动优化 |
| 1.11 | 彩色血流自动优化 |
| 1.12 | - 多普勒图像自动优化 |
| 1.13 | 二次谐波成像功能 |
| 1.14 | 原始数据处理能力，可对已存储的图像进行调节 |
| 1.15 | 具有实时解剖M型，360度范围内可调可移动 |
| 1.16 | 动态范围≥170dB |
| 1.17 | 纯净波单晶体探头技术，可支持心脏探头、腹部探头、腔内探头、经食道探头 |
| 1.18 | - 实时双副对比显像功能 |
| 1.19 | - 实时和非实时高分辨率放大功能 |
| 1.20 | 实时三同步成像 |
| 1.21 | 组织多普勒成像技术 |
| 1.22 | 侧向增益补偿技术,有利于复杂心脏病的检查 |
| 1.23 | 穿刺针可视增强技术：用于线阵探头，可提供对针位置的增强可视化的显示 |
| 1.24 | - 中文操作系统 |
| 2. | 测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) |
| 2.1 | 一般测量 |
| 2.2 | 多普勒血流测量及分析 |
| 2.3 | 心脏功能测量与分析 |
| 2.4 | - 产科测量与分析 |
| 2.5 | - 外周血管测量与分析 |
| 3 | 图像存储与（电影）回放重显单元 |
| 4 | 参考信号：心电图和生理信号 |
| 5 | 具有DICOM 3.0版接口部件 |
| 6 | 记录装置：硬盘存储≥150GB、USB接口 |
| 五 | - 技术参数及要求 |
| 1 | 系统通用功能 |
| 1.1 | 监视器：≥15英寸高分辨率彩色液晶监视器 |
| 1.2 | - 配备原厂台车 |
| 2 | - 探头规格 |
| 2.1 | 频率：超宽频带或变频探头，最高频率≥12MHz |
| 2.2 | 探头可选择类型：凸阵、线阵、相控阵、腔内、经食道等探头 |
| 2.3 | 主机配备探头个数：腹部探头（1个）、线阵探头（1个） |
| 3 | - 二维成像主要参数： |
| 3.1 | 探头扫描超声频率范围 |
| 3.1.1 | 腹部探头超声频率：1-5MHz |
| 3.1.2 | 线阵探头超声频率：5-12MHz |
| 3.2 | - 探头最大扫描深度：≥30cm |
| 3.3 | 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦 |
| 3.4 | - 预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 3.5 | - 增益调节： |
| 3.5.1 | - 主机操作面板上具有增益补偿TGC键分段≥8段（附图证明） |
| *3.5.2 | - 主机操作面板上具有侧向增益独立LGC键分段≥2段（附图证明） |
| 4 | 频普多普勒 |
| 4.1 | 方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW |
| 4.2 | - 最大测量速度：CW血流速度最大≥19m/s |
| *4.3 | 取样宽度及位置范围宽度≥1-24mm |
| 5 | 彩色多普勒 |
| 5.1 | 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示 |
| 5.2 | 实时双副对比显像 |
| 5.3 | 显示控制：黑/白与彩色比较，彩色对比 |
| 5.4 | 彩色增强功能 |
| 六 | 技术培训：现场操作培训，保证科室使用人员正常熟练操作设备功能 |
| 七 | 厂家售后服务要求：整机质保期1年，提供全国400免费保修电话，在中国境内有零配件保税库，在河南省内有售后服务工程师提； |