脊柱微创手术系统器械包

- 本包包括二方面

- （一）颈腰椎内镜减压微创手术设备

- 1、设备档次要求：原装进口

2、参数及技术要求：

(1)、内窥镜1支

1.1、视向角15°

1.2、视场角＞70°

1.3、工作通道直径5.5mm～6.5mm

1.4、外径≤10mm

1.5、工作长度≤125 mm

1.6、必须能和高频设备配合使用

(2)、手术器械

2.1、 工作套管2支，斜口、平口各1支，螺纹设计不锈钢材质，内径≥10.2 mm，

外径≥13.7mm，长度＜95mm

2.2、 工作套管2支，斜口、平口各1支，螺纹设计可透视材质，内径≥10.2 mm，

外径≥13.7mm，长度＜95mm

2.3、 工作套管手柄1个，内径＞12 mm，外径＜25mm，长度＜10mm

2.4、 工作套管接头1个，内径＞10.0 mm，外径＜25mm，长度＜40mm

2.5、 圆锥形导杆1支，内径≤1.0 mm，外径≥2.5mm，长度＞230mm

2.6、 圆锥形导管1支，内径＞2.5 mm，外径＜4.0mm，长度＞190mm

2.7、 圆锥形导管1支，内径＞3.5 mm，外径＜7.0mm，长度＞160mm

2.8、圆锥形导管1支，内径＞5.5mm，外径＜16.0mm，长度＞160mm

2.9、圆锥形导管1支，内径＞10.0mm，外径＜15.0mm，长度＞130mm

2.10、长开口带把手工作套管1支，内径＞14.0mm，外径＜18.0mm，长度＞130mm

2.11、工作套管1支，后端带把手，前端长开口＞10mm，内径＞4.0 mm，外径＜6.0mm，

长度＞220mm

2.12、窥镜咬骨鞘管手柄2个，能与咬骨鞘管快速装配和拆卸，外径＞5.0mm

2.13、40度窥镜咬骨鞘管1支，长度＜250mm，直径＞5.0mm，钳口为40°，工作

宽度≤2.5mm

2.14、90度加长型窥镜咬骨鞘管1支，长度＞220mm，直径＞5.0mm，钳口为90°，

工作宽度≥3.0mm

2.15、窥镜咬骨鞘管1支，长度＜250mm，直径≤4mm，前端弧形上翘，钳口为40°，

工作宽度＜2.0mm

2.16、窥镜咬骨鞘管1支，长度＞250mm，直径＜4.0mm，钳口为40°，工作宽度＜2.0mm

2.17、半柔性抓钳1把，可随意控制弯曲弧度，直径≥3.5mm，长度＜250mm

2.18、打孔钳1把， 直径＞4.4mm, 钳口长度＞7.0mm，长度＜250mm

2.19、打孔钳1把，直径≤2.5mm, 钳口长度＞4.0mm，长度＞250mm

2.20、剥离子1支，单面刃口，直径≥3.5 mm，长度＞200mm

2.21、刮勺1支，前端弧形，直径＞4.4 mm，长度＜320mm

2.22、剥离器1支，前端弧形，长度＞250mm，直径＜5mm

2.23、骨凿1支，长度＞270mm，直径≤3.7mm

2.24、弹性神经拉钩1支，直径≤2.5mm，L型工作端长度≥3.3mm，长度≥270mm

2.25、剥离器1支，前端为弧形，外径≤2.5 mm，长度≤300mm

2.26、活检钳1把， 直径≤3.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≤300mm

2.27、勺型活检钳1把，直径≤2.5mm， 钳口长度≥4.0mm，长度≤300mm

2.28、勺型活检钳1把，钳口上翘角度≥45°，直径≤2.0mm，长度≤300mm

2.29、能归类放置全部器械的消毒灭菌托盘2个，独立放置内窥镜的灭菌盒1个

(3)、刨削系统1台

3.1、主机具备正转、反转、摆动模式

3.2、手柄电机最高转速≥40000转/分钟，刨削刀头的实际最高转速≥8000转/分钟

3.3、主机可存储3组以上常用工作模式和转速

3.4、手柄可高温高压灭菌，具备手控开关键

3.5、手柄具有自动抽吸功能，抽吸率与转速成正比，确保手术视野清晰

3.6、 钻石形刀头1支，长度≤265mm，工作端钻石形刀头直径≥4.4mm

3.7、橄榄形侧边切割刀头1支，带侧边保护唇，工作长度≤240mm，外径≥4.5mm

3.8. 可偏转钻石形刀头1支，长度≤360mm，外径≥3.5mm，工作部位可受控偏转

角度12°/ 24°/ 36°

3.9.  钻石形刀头1支，长度≥320mm，外径≥3.5mm

3. 10 导向鞘工作长度≥320mm，外径≥3.5mm，近端具有调整旋钮，可将远端任意

设定为弯曲角度：12°/ 24°/ 36°

- （4）、技术培训要求：

供应商必须提供至少1人次不少于3天标本操作培训

- (二)脊柱内窥镜下微创融合手术器械

- 1、设备档次要求：配合颈腰椎内镜减压设备使用

(1)、后路镜下融合手术器械参数及配置要求：

1.1、带手柄细齿扩孔钻2支，内径＞10.0mm，外径＜12.0mm，长度＜130mm

1.2、带手柄半齿扩孔钻1支，锯齿＜250°，内径＞10.0mm，外径＜12.0mm，

长度＜130mm

1.3、扩张管1支，内径≥7.0mm，外径＜12.0mm，长度＞160mm

1.4、工作套管1支，前端阶梯斜面，内径＞11.0mm，外径＜13.0mm，长度＜110mm

1.5、工作套管1支，前端斜面，内径＞10.0mm，外径＜12.0mm，长度≥125mm

1.6、工作套管1支，前端斜面，内径＜10.5mm，外径＞11.0mm，长度≥125mm

1.7、带手柄扩孔钻1支，内径＞4.0mm，外径＜6.0mm，长度≤300mm

1.8、骨凿1支，长度≥240mm，直径＞5.5mm

1.9、快装式手柄1个，内径≥9.5mm，宽度＞80mm

1.10、铰刀1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm，工作端高度≤8.0mm

1.11、铰刀1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm，工作端高度≥9.0mm

1.12、刮刀1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm；工作端高度≤7.0mm

1.13、方凿1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm；工作端宽度＜10mm

1.14、可变角度刮勺1支，直径≥4.0mm，头端可变角度0°/40°，长度＞300mm

1.15、工作套管1支，长度＜127mm，内径＞10mm，外径＜15mm

1.16、工作套管1支，内径≥14mm，外径≤15mm，长度≥125mm，手柄长度≥60mm

1.17、去骨椎1支，外径≥6.8mm，长度＞300mm

1.18、平口工作套管1支，后端喇叭形开口，杆内径＞6.5mm，外径＜8.5mm，长度

＜250mm

1.19、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌托盘1个

(2)、侧路双通道脊柱微创手术器械配置及参数要求

2.1、扩张器（骨导引器）7个，长度125～200mm 直径5～15mm

2.2、肌肉剥离器（剥离器）1把，长度≥160mm 直径≥70mm

2.3、微创牵开器 3个，长度50～70mm，宽度≥4mm，角度≥100°

2.4、神经根拉钩（骨科用神经拉钩）5个，长度≥100mm， 宽度≥6mm

2.5、髓核钳3把，直头、弯头各1把，长度≥220mm 宽度≥6.0mm；长度 ≤165mm,

宽度≤5mm髓核钳1把

2.6、旋转椎板钳4把，长度≥220mm，宽度≥ 3mm ，角度110°～130°

2.7、双通道刮匙2个，长度≥250mm，宽度≥4.5mm前弯≥5mm

2.8、双头剥离器2把，长度≥290mm 宽度≤3.2mm角度分别为： 5°/15°、25°/35°

2.9、神经根探子1个，长度≥220mm 宽度≤3.3mm

2.10、神经根剥离子1个，长度≥220mm 宽度≤3.3mm

2.11、骨刀2把，分别为方形和弯形，长度≥150mm 宽度≤6.3mm

2.12、骨锤1把，锤头长度≥5（mm）

2.13、终板分离器1个，长度≥150mm 直径≤7.5mm

2.14、髓核剪2把，长度≥185mm，宽≤4.5mm，直头、微弯头各1把

2.15、消毒盒 1个

（3）、高频/射频机1台：

3.1、工作频率：1.71 MHz 调制射频

3.2、输入功率≥300VA  双极输出功率：切割≥90W；凝血≥70W

3.3、脚踏开关操作

3.4、安全性：采用独创的定向射频电波发射技术，无电流通过人体，无电灼伤的风险

3.5、主机内设自我保护装置及系统自检和报警功能

（4）培训要求：

- 4.1、供应商必须提供至少1人次不少于3天标本操作培训