超声骨密度性能参数

主要参数指标、参数：

1. 全干式沿骨轴测量，检查流程简约智能一体化，无须脱鞋，防交叉感染；

2. 四晶片双发射和双接收模式，定量测量骨声速(SOS)；

3. 桡骨+胫骨（或+腕骨），双部位测量；

4.  USB直接省电供电和直接USB2.0/3.0数字通信技术，节能环保（非外供耗电转接技术）；

5.  国际品牌台式商务电脑工作站，可自由升级

▲6. 手持式宽频聚焦探头：探头中心频率1.25MHz，最低发射工作频率0.80MHz，灵敏度高，婴儿胖瘦人皆可出图；

▲7. 声速SOS测量精确性：精确度≤0.15%；

8. 声速SOS测量准确性：准确度≤0.5%；

9. 声速SOS测量重复性：变异系数CV≤0.4%；

10．多人群测量（儿童+成人）（0-100岁），全自动专业软件分析和报告；

▲11. 定位测量时间：<2秒；单元测量时间：<25秒；

12. 国际认可的亚洲人种(中国，男/女)正常参考值对比数据库（含曲线模板）及统计功能；

13. 计算参数齐全：T值，Z值，声速（SOS），%百分比，预期发生骨质疏松的年龄（EOA），相对骨折风险（RRF）等；

14. 标准体模（带温度指示条）校准检验及温度校准软件，确保准确性和重复性；

15. 声光电智能手法提示（骨轴偏离度，旋转度，偏角度等）和智能结果分析，测量诊断轻松方便快捷；

16. 完善的病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份、打印等，快速方便；

17. 完整的互联网功能和通信协议，方便专家远程会诊和联网，以及网络升级；

18．本地全方位快速服务体系，免费保修一年。

配置清单

| 项目 | 序号 | 部件内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 套件 | 1 | 超声骨密度USB组件(桡骨+胫骨) | 台 | 1 |
|  | 2 | 台式品牌电脑（DELL或联想） | 台 | 1 |
|  | 3 | 系统分析软件 | 套 | 1 |
|  | 4 | 彩色液晶显示器 | 台 | 1 |
|  | 5 | USB信号采集线 | 根 | 1 |
|  | 6 | 彩色喷墨打印机 | 台 | 1 |
|  | 7 | 超声骨密度探头 | 个 | 1 |
|  | 8 | 键盘 | 个 | 1 |
|  | 9 | 鼠标 | 个 | 1 |
|  | 10 | SQV校准体模 | 个 | 1 |
|  | 11 | 系统电源线 | 根 | 1 |
|  | 12 | GND接地线 | 根 | 1 |
|  | 13 | 电源接线板 | 个 | 1 |
|  | 14 | 用户手册 | 本 | 1 |
|  | 15 | 合格证和保修卡 | 套 | 1 |
|  | 16 | 定位标尺和定位划笔 | 套 | 1 |
|  | 17 | 手垫 | 个 | 1 |
|  | 18 | 专用工作台车 | 台 | 1 |