动态心电血压记录器技术参数

记录器：

1、三种工作模式：独立动态心电、独立动态血压、动态心电血压同步；

2、导联数：12；

3、记录器配置液晶显示屏；

4、采用电极脱落自动检测切换技术，及自动隔离专利技术，保证ECG信号质量；

5、支持全通道双采样起搏心电图检测；

6、起搏采样率：≥32KHz;

7、记录器开始工作前，可对电池电压进行自动检测，当电压不足时进行相应报警及提示；

8、全程监测、显示和记录电池工作电压。

9、血压测量方式：振荡示波法（升压测量）

10、气泵智能调速，确保测量过程稳定

11、血压测量精度：±3mmHg

12、全程记录血压测量脉搏波图

分析系统 ：

- 具有全过程12导联心电/起搏心电同步分析功能；

- 具有起搏心电及其起搏类型智能识别功能；

3、具有心律失常分析、心率变异性〔HRV〕分析、ST段分析功能；

4、具有心率震荡分析、QT间期分析、T波交替分析、T波趋势分析功能；

5、具有房颤分析功能；

6、基于心电图的睡眠呼吸暂停分析；

7、支持基于图形（心电波形、栅状图、直方图、散点图）与数据联动功能的心电波形全程精确匹配与快速查找、编辑和统计；

8、血压脉搏波全程数据查看，并能编辑波形数据，重新自动计算收缩压、舒张压；

9、诊断结论自动生成，并可由用户自由定义生成模式；

10、病例报告与心电图、血压关联查看、数据联动

11、可实现数据远程网络传输及管理