动态血压技术参数

- 硬件技术参数：

1.支持≥24小时长时间记录。

2. 多种记录时间间隔可供选择。

3.支持掉电数据保护。

4.袖带气密性，1分钟内压力下降值不大于0.5kPa(4mmHg)。

5.高精度血压测量：测量范围：0mmHg~260mmHg。误差不大于±0.4kPa(±3mmHg)

6.精确的心率测量功能。30次/分~220次/分，误差不大于±5%。

7.支持自动重测功能。对错误数据可进行自动重测。

8.可显示收缩压、舒张压、脉率及工作状态信息。

二、软件功能参数

1.能够自动生成多种格式的自动结论。

2.支持比较分析功能。

3.趋势图功能。

4.数据表功能。能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据。血压异常数据、错误数据需以不同颜色进行标注，并可选择是否显示。

5.柱状图功能。

6.饼状图功能。

7.拟合图功能。

8.提供拟合线数据报告。

9.支持晨峰血压功能，独有的晨峰血压报告。

10.具有自动报告功能，多种报告格式可选不少于21种。