转运呼吸机招标参数

一、基本参数

1.1  用于成人、儿童、婴幼儿（≥10kg）的急救转运呼吸机

1.2  气动电控呼吸机，气源压力范围2.7～6 bar

1.3  ▲整机重量≤3.1kg

1.4  ▲具有5.6英寸TFT彩色屏幕，分辨率640*480，具有白天/黑夜界面可选

1.5  具备三防功能（IP34 级防水防尘，75cm坠落防护），运行温度：-18 至50℃，适用于各种恶劣野外环境中完成抢救转运工作

1.6  标配可充电锂电池，连续使用时间≥5 h，选配高容量电池可≥10 h

二、功能

2.1   ▲通气模式：标配P-A/C，V-A/C，P-SIMV，V-SIMV，CPAP/PSV，手动呼吸。2.2  具有CPR模式，可设置参数以及按压通气比例，提供胸外按压同步提示音，便于医务人员控制按压节律，提高抢救成功率

2.3  同时支持有创通气及无创面罩通气

2.4  具有一键快速通气功能

2.5  自动存储上一次开机设置参数、报警限值

2.6  具备语音导航功能（中/英双语），引导医务人员使用

2.7  具有自动海拔补偿功能

2.8  存储不少于1000条事件日志

2.9 具有吸气保持，增氧，窒息通气，叹息等功能。

三、监测

3.1  监测参数：潮气量，吸呼比，气道峰压，平均气道压，PEEP，呼吸频率等

3.2  ▲可同屏显示两道监测波形

3.3  ▲可同屏显示两道环图

3.4  具有多种界面选择：波形、环图、大字体、监测界面

3.5  报警功能：具有声音/灯光/文字三种报警提示

四、设置参数

4.1  氧浓度：40%-100%，具有电子空氧混合器，调节精度1%

4.2  潮气量 ：50-2000mL

4.3  呼吸频率： 1-60次/min

4.4  吸呼比为：4：1～1：10

4.5  PEEP：0-30cmH2O

4.6  吸气触发灵敏度：流速触发：1-20L/min，压力触发﹣20～-0.5cmH2O

4.7  呼气触发灵敏度：5-60%，5%连续可调

单机配置清单

标准配件：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 标准型急救包 | 套 | 1 |
| 3 | 2.5L氧气瓶（钢） | 个 | 1 |
| 4 | 过氧桥 | 个 | 1 |
| 5 | 氧气减压阀 | 个 | 1 |
| 6 | 可调式过压安全阀 | 个 | 1 |
| 7 | 重复性呼吸管路 | 根 | 2 |
| 8 | 硅胶头带（成人) | 个 | 1 |
| 9 | 呼吸阀 | 个 | 1 |
| 10 | 双排管 | 根 | 1 |
| 11 | 成人一次性吸氧面罩（M号） | 个 | 1 |
| 12 | 呼吸系统过滤器 | 个 | 1 |
| 13 | 气源连接管道（0.5m） | 根 | 1 |
| 14 | 呼吸皮囊（成人） | 个 | 1 |
| 15 | 压差式流量传感器 | 个 | 1 |
| 16 | 压力采样管 | 根 | 1 |
| 17 | 锂电池 | 个 | 1 |
| 18 | 电源适配器 | 个 | 1 |